iCARAT et Bilevel ST30 技术参数

- 原装进口

- 通气模式：CPAP、Bilev S、Bilev T(APCV)、Bilev ST

- 压力范围：IPAP: 6-30 hPa；EPAP：4-25 hPa

- 呼吸频率：5-30bpm

- 吸气时间：0.4-0.8s

- 流量：4hPa >180 l/min（±20L/min）

- 吸气触发灵敏度：容量触发，1-3档可调

- 呼吸触发灵敏度：流速触发，1-3档可调

- 吸气上升斜率：0.0 – 1.0s

- 呼气下降斜率：0.0 – 1.0s

- 目标潮气量：200ml – 1500ml，补偿压力：1-10hPa

- 吸气时间控制 Ti min&Timax：0.1~4.0s，手动调节

- 智能ST模式（延迟时间）：自由设置切换时间，保证人机同步性

- 智能T模式：T模式下可设置吸气处罚，保证人机同步性

- 近端测压技术：通过压力传感器导管直接获取面罩端压力，以得到最精准的治疗压力，自动适应任意面罩

- 噪音：10hPa治疗压力下≤26dB(A)

- PM2.5过滤器：有效滤除外部感染源

- 报警参数：面罩脱落报警、断电报警、压力过高报警、呼吸暂停报警、低分钟通气量报警

- 监测参数：潮气量、呼吸频率、漏气量、患者呼吸状态

- 其他功能：断电恢复马达自动重启、安全频率、面罩漏气测试、闹钟

- 高级铝合金医用台车，独立加湿器。

- 数据存储：可储存365天的使用详细数据

- 原厂质保五年